C-life标准接入

- 1. 简介

- 1.1目的

本文档用于对产品名称的最新功能需求进行定义，为项目的概要设计、详细设计、系统测试、编制操作手册和维护手册等提供详尽的需求说明。

- 1.2范围

此文档主要描述产品名称中前端、后台、APP涉及到的功能点、以及部分交互细节。本文档主要读者为技术部门的开发人员、测试人员以及参与项目的相关人员。

- 1.3名词

无

- 2. 项目概述

- 2.1 背景

开放平台设备接入方式目前对比友商在效率和技术栈上相对落后，对外（第三方设备产品企业）和对内（事业部）的支撑都不太能满足要求。需要重新梳理设备接入的脉络以及需求，做到对外能快速聚拢第三方企业，对内能快速响应事业部，形成标准化接入方式，提高C-life平台设备接入效率，节省接入过程中消耗的公司部门时间成本和人力成本。

  - 受众群体

| 用户角色 | 用户描述 |
| --- | --- |
| 设备厂商 | 设备研发ToB用户。 |
| 平台厂商 | 第三方平台厂商 |
| 事业部 | 数联各事业部 |
| 设备接入管理员 | 对系统各个功能模块进行管理。 |

  - 定位与功能

打造标准的设备接入体系，集成第三方平台专业的设备数据能力，给予第三方设备厂商强大的数据场景等诸多数据服务，赋能大数据，赋能场景，赋能行业，整合琳琅满目的设备资源，生态资源，为ToB第三方企业、ToC用户提供智能化设备数据体验。

  - 运行环境

- 预发布环境(itest.clife.net)

- 正式环境(api.clife.cn)

- 3. 主要设备类型

- 3.1 设备直接对接C-life云

图

注:设备与C-life通过TCP,MQTT,实现数据上下行。利用公司底层5A协议、物模型协议。

这种类型接入方式，属于标准的接入C-life接入方式，按照已有流程开展。

- 第三方厂商需要使用支持C-life标准的5A协议、物模型协议的Wi-Fi模组、3G/4G模组、NB-IOT模组、Android SDK、以太网网线的linux的SDK等等。

- 设备和C-life云的注册认证、配网方式等采用C-life已有流程。

- 第三方可以直接使用APP SDK、C-life已经开发的通讯模组进行进行进一步硬件产品的研发。

  - 蓝牙通讯对接APP

图

- 3.2.1 蓝牙通讯采用标准协议(第三方厂家在C-life平台)

- 第三方厂商需要使用支持C-life标准蓝牙协议，采用C-life标准蓝牙模组选型。

- 蓝牙模组通讯认证、广播名规则、广播数据规则、服务特征规则等采用C-life已有规范。

- 第三方可以直接使用APP SDK、C-life已经开发的通讯模组进行进行进一步硬件产品的研发。

注: 属于标准的接入C-life接入方式，按照已有流程开展。不需要进行非标转化。

    - 蓝牙通讯采用非标准协议(C-life平台接入第三方成品)

- 第三方厂商使用非C-life标准蓝牙协议，采用蓝牙自选模组。

- 不采用C-life已有规范蓝牙模组通讯认证、广播名规则、广播数据规则、服务特征规则等。均自定义。

- C-life需要使用第三方SDK，实现设备的连接、认证、数据通讯、数据转换。

注: 属于非标准接入方式。需要进行非标转化。

- 3.3 第三方云直接对接C-link云

图

- 硬件产品经过互联网连接第三方厂商云

- 需要C-link做与第三方厂商云做权限认证，授权，打通数据通路。

- 依据C-life平台设备标准协议规则，做账号管理、授权、权限管理、通道方式转换 、访问令牌管理、上行数据(运行数据、告警数据、异常数据)、下行(控制数据、配置数据)协议转换、通道方式转换、事件转化、数据通道加解密、云端绑定、解绑、控制。协议匹配，设备消息格式统一。。

注: 属于非标准接入方式。需要进行非标转化。

- 3.4 设备直接对接C-link云

图

- 硬件产品经互联网连接C-link云

- 需要C-link做与第三方厂商云做权限认证，授权，打通数据通路。

- 依据C-life平台设备标准协议规则，做账号管理、授权、权限管理、通道方式转换 、访问令牌管理、上行数据(运行数据、告警数据、异常数据)、下行(控制数据、配置数据)协议转换、通道方式转换、事件转化、数据通道加解密、云端绑定、解绑、控制。协议匹配，设备消息格式统一。。

注: 属于非标准接入方式。需要进行非标转化。

- 4. 标准化体系

服务标准化

- 4.1.1 简述

服务标准化指是“后台服务”依据业务形成标准的数据输入输出。

图

- 在前期商务与技术沟通期间，第三方企业提供的标准产品的使用说明说书、技术规格书、技术协议交底资料等，确定该标准产品适用的通讯策略。

- 确定标准产品接入我司的安全策略。

- 经数据标准化体系，对第三方企业形成标准数据输出，对C-life以及其他研发团队形成标准数据输入。

- 4.1.2 需要入网的标品

- 4.1.2.1 TCP 通讯

这种类型设备集中在3G/4G模块、NB-IoT模块、DTU、低配的Wi-Fi模块等等，大多因为硬件资源受限或需要封装协议。通讯协议常常以字节包形式展现。

图

- 采用开放平台5A标准协议等

- 需要协商变更C-link TCP配置等

- 4.1.2.2 HTTP 通讯

这种类型多集中云对云(双向通讯)、设备使用HTTP上传业务数据(单向)。例如:海尔海极网、云米、米越…（云对云），携康一体机(设备对云)

图

- 采用开放平台5A标准协议等

- 需要协商变

- 4.1.2.3 MQTT 通讯

这种类型多集中环境监测，智能家居，可穿戴设备。考虑功耗，即时消息推送。

图

- 4.1.2.4 websoket 通讯

与4.1.2.1 TCP方式通用类似

图

- 需要协商变更C-link websocket配置等

- 4.1.2.5 消息通讯

跨平台，消息中间件或者消息队列NSQ，这个主要看具体使用的消息引擎。

- 4.1.3 标准API消息输入输出

图

- 4.1.4 厂商接入其设备至我司(云对云) ToB

- 获取第三方企业云访问API 令牌。

获取第三方企业访问http等接口时所需的令牌

- 设备绑定、解绑。

绑定设备到指定令牌下，从指定令牌下解绑设备

- 获取绑定绑定、解绑状态。

获取设备在指定令牌下绑定、解绑状态

- 设备下发控制

下发控制指令到令牌下指定设备

- 发布设备运行数据

发布令牌下指定设备类型的运行数据

- 获取最新设备运行数据

获取令牌下指定设备最新运行数据

- 发布设备告警数据

发布令牌下指定设备类型的告警数据

- 获取设备告警数据

获取令牌下指定设备最新告警数据

- 获取设备类型最新固件版本

获取指定令牌下指定设备的当前的固件版本

- 获取当前设备固件版本

获取指定令牌下指定设备的当前的固件版本

- 设备固件升级

确定设备升级

- 获取设备固件升级状态

获取当前设备固件升级的状态，进度等

- 获取设备在离线状态

获取当前设备是否连接到第三方云

- 设备上线下线通知

设备连接或者断开第三方云的时候，通知

- 其他设备专业数据需要定制(*)

比如第三方云提供的特殊业务，比如数据分析报告，大数据AI结果等等

- 其他

- 4.1.5 C-link对外提供API(云对云) ToB

  - 创建企业云应用

创建云应用，实现不同企业完成数据分流。

  - 企业云应用账号授权

云应用创建完毕后生成 cloudId、cloudSecret,对该cloudId进行企业授权。

  - 设备管理

对企业的cloudId云应用下的设备进行管理。

  - 设备权限

对企业的cloudId云应用下的设备进行权限设置。

  - 获取已绑定设备列表

获取cloudId下已绑定的所有设备。

  - 编辑/获取设备详情

编辑/获取指定cloudId设备的详情。

  - 获取设备协议

获取cloudId下指定设备的协议。

  - 获取设备固件版本

获取指定cloudId下指定设备的当前的固件版本。

  - 设备固件升级

升级指定cloudId下指定设备固件到最新版本。

  - 获取设备固件升级状态

升级指定cloudId下指定设备固件中，升级的进度。

  - 设备绑定、解绑

绑定设备到指定cloudId下，从指定cloudId下解绑设备。

  - 获取绑定绑定、解绑状态

获取设备在指定cloudId下绑定、解绑状态。

  - 设备控制

下发控制指令到cloudId下指定设备。

  - 订阅设备运行数据

发布cloudId下指定设备类型的运行数据。

  - 获取最新设备运行数据

获取cloudId下指定设备最新运行数据。

  - 订阅设备告警数据

发布cloudId下指定设备类型的告警数据。

  - 获取设备告警数据

获取cloudId下指定设备最新告警数据。

  - 获取设备在离线状态

获取cloudId下指定设备当下最新在离线状态。

  - 获取设备引导页 URL

通过指定cloudId获取其下指定硬件产品的使用引导页URL。

  - 获取设备数据展示、控制H5页URL

通过指定cloudId获取其下指定硬件产品的使用H5页URL。

  - 获取设备使用异常排查页 URL

通过指定cloudId获取其下指定硬件产品的异常排查页 URL。

  - 获取硬件产品列表

获取可以呈现给用户使用的硬件产品列表。

  - 获取MQ 代理机 配置信息

获取EMQX  Kafka   RabbitMQ 代理机的连接配置信息等。

  - 其他

相关暂时未设计的接口

APP标准化

- 4.2.1 简述

APP标准化指是“赋能终端APP”依据业务形成标准的SDK以及API接口。我司主要设计。依据不影响业务的请况下，最精简，耦合度最低的策略去实施。

- 4.2.2测试APP以及SDK

APP标准化指是“赋能终端APP”依据业务形成标准的SDK以及API接口。

图

图

- 账户

- 账户注册、账户登录、账户退出(需要UI交互),标准API。

- 账户注册、账户登录、账户退出(不需要UI交互) ,标准API。

- Auth授权 ,标准API。

- 一键登录,标准API。

标准SDK 标准API输出。

- 应用

- C-life养老 APP  AppID等信息

- C-life校园 APP  AppID等信息

- C-life农业 APP  AppID等信息

- C-life数联 APP  AppID等信息

- C-life测试 APP  AppID等信息

- 可以填写C-life开放平台上新建的APP应用  AppID等信息

以上应用可以相互切换

- 环境

- 生产环境(api)

- 预发布环境(itest)

- 开发环境(dp)

- 私有环境,比如未发布服务本地联调，或者私有化部署等

以上环境可以自行切换

- 设备绑定

- Wi-Fi通讯（单品）

- BLE（单品）

- 3G/4G/NB-IOT（单品）

- 以太网线（单品）

- Linux系统（单品）

- Android系统（单品）

- Lora + [以上1~6]（复合通讯产品）

- ZigBee + [以上1~6]（复合通讯产品）

- 2.4G射频+ [以上1~6]（复合通讯产品）

- 红外线+ [以上1~6]（复合通讯产品）

- RS232 + [以上1~6]（复合通讯产品）

- RS485 + [以上1~6]（复合通讯产品）

- Mesh + [以上1~6]（复合通讯产品）

- ……

针对以上不同产品形成以下标准SDK和API:

- 不同产品形态形成不同的标准绑定和解绑SDK标准SDK(需要和不需要UI版本)。

- 预留标准的绑定逻辑给非标设备绑定解绑的使用。

- 设备数据控制

- 普通联网控制

最终只要设备通过互联网连接上平台，直接通过平台下发控制数据。

- 网关子设备控制

网关独立控制、子设备独立控制。

- 蓝牙直连控制

APP连接蓝牙设备通过APP下发控制数据。如果蓝牙设备通过网关管理，按照以上第2种方式下发控制数据。

形成标准的下行控制数据SDK API:

- 原生API方式。

- H5桥接原生方式。

- 支持离线下发。

- 预留标准的下发控制数据逻辑接口给非标设备下发控制数据的使用。

- 设备数据展示

  - 普通联网、网关子设备

平台MQ推送运行数据、告警数据、在离线状态等等

  - 蓝牙直连

APP连接蓝牙设备通过APP转化成运行数据、告警数据、在离线状态等等

形成标准的上行数据SDK API:

- 原生API方式。

- H5桥接原生方式。

- 预留标准的运行数据逻辑接口给非标运行数据的使用。

- 日志

- 日志采集

- 日志展示

- 自定义日志信息

- 固件升级

- APP直连BLE固件升级(需要和不需要UI版本)

- 通过BLE升级MCU(需要和不需要UI版本)

- 联网设备服务器对设备升级(需要和不需要UI版本)

预留标准的升级逻辑接口给非标设备升级使用。

标准SDK 标准API输出。

- 设备详情

- 标准设备详情(需要和不需要UI版本)

- 自定义设备详情(需要和不需要UI版本)

预留标准的设备详情诸多必要接口给非标设备使用。

标准SDK 标准API输出。

- 消息中心

- 系统消息

- 一般用户消息

- 版本发布

- 版本发布coding，自动生成模板SDK工程，git 初始化、提交，获取已发布版本。

- 大版本发布,Android和iOS需要一致。

- 4.2.3 商业用途

测试APP

- 对内硬件通讯，APPIoT相关预研。

- 对外承接第三方厂商接入开放平台V5.x,用户厂商研发硬件。

- 对内承接接入第三方已经成熟的设备。

- 对内场景搭建、事业部对已接入设备选型。

APP标准SDK

根据不同的业务形成独立纯净、低耦合依赖的SDK提供给第三方开发自有APP、私有化环境使用等。

- 私有化部署

- CI/CD(持续集成持续部署)

- C-link全部服务支持docker容器，dockerswarm K8S管理部署

- 单机/集群

- 6. 接入流程标准化

1. 产品经理确认非常详尽的产品需求。

2. 产品寻源

3. 设备接入组技术评估，初步制定技术架构。

4. 设备接入组向产品经理需求确认产品需求。

5. 产品经理最终向设备接入组确认产品需求。

6. 采购部门采购设备。

7. 设备接入组拿到设备。

8. APP 、C-link 、C-life 技术开发

9. 开发完毕,移交测试同事

10. 以业务线产品经理为主、以设备技术组为辅确认最终产品需求

11. 开发业务移交后置任务，业务线

12.验收结项

13资料归档

- 7. 技术文档管理

持续更新架构设计和开发文档

https://clife-devops.coding.net/share/km/149b1121-ce0e-4cf7-a844-e7ecc95659f3

- 8. 项目计划

分解月度小版本里程碑输出

- 9. 测试

| 测试项目 | 测试功能与性能点 | 参与者 |
| --- | --- | --- |
| APP标准化-测试APP | 依测试用例为基准 | 业务线APP、C-link平台、开放平台 |
| APP标准化-SDK | 依测试用例为基准 | 业务线APP、C-link平台、开放平台 |
| 服务标准化 | 依测试用例为基准 | 业务线APP、C-link平台、开放平台、第三方企业设备 |
| 日志埋点 | 依测试用例为基准 | 业务线APP、C-link平台、开放平台 |
| 平台私有化 | 依测试用例为基准 | 业务线APP、C-link平台、开放平台 |
| 对接V5.x物模型接入 | 依测试用例为基准 | 业务线APP、C-link平台、开放平台、第三方企业设备 |

- 10. 风险分析

| 风险 | 可能性 | 严重性 | 应对策略 | 可应对性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流媒体、音视频 | 高 | 低 | 分解 | 低 |
| 业务耦合度较高 | 高 | 低 | 需要和业务平台分解 | 低 |
| 超大型系统 | 高 | 低 | 需要和开放平台分解 | 高 |
| 后期运营成本高 | 高 | 中 | 优化接入流程 | 高 |
| 对接下一期功能扩展 | 高 | 中 | 尽快完善和调整业务和功能设计 | 高 |